	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：崔庄煤矿屋面防水工程其他区域屋面防水
	标段：
	第1页  共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	主井口房
	
	
	
	
	

	1
	011607002003
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
原有防水层拆除外运，清理基层
	m2
	104
	
	
	

	2
	010902001003
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	104
	
	
	

	
	
	综机科办公楼
	
	
	
	
	

	3
	011607002004
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
原有防水层拆除外运，清理基层
	m2
	161
	
	
	

	4
	010902001004
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	161
	
	
	

	
	
	2#变电所
	
	
	
	
	

	5
	011607002005
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
原有防水层拆除外运，清理基层
	m2
	132
	
	
	

	6
	010902001005
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	132
	
	
	

	
	
	工区仓库
	
	
	
	
	

	7
	011607002006
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	487.2
	
	
	

	8
	010902001006
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	487.2
	
	
	

	
	
	3#变电所
	
	
	
	
	

	9
	011607002007
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	117
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	日期：2025-10-23
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：崔庄煤矿屋面防水工程其他区域屋面防水
	标段：
	第2页  共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	10
	010902001007
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	117
	
	
	

	
	
	设备库
	
	
	
	
	

	11
	011607002008
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	1204
	
	
	

	12
	010902001008
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	1204
	
	
	

	
	
	污水处理厂
	
	
	
	
	

	13
	011607002009
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	168.75
	
	
	

	14
	010902001009
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	168.75
	
	
	

	
	
	皮带工区楼
	
	
	
	
	

	15
	011607002010
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	532
	
	
	

	16
	010902001010
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	532
	
	
	

	17
	010902004003
	更换屋面排水管
1.排水管品种、规格：PVC110
2.雨水斗、山墙出水口品种、规格
3.接缝、嵌缝材料种类
	m
	100
	
	
	

	18
	010902005003
	更换落水斗
1.PVC落水斗
	个
	5
	
	
	

	
	
	木厂车间
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	日期：2025-10-23
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：崔庄煤矿屋面防水工程其他区域屋面防水
	标段：
	第3页  共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	19
	011607002011
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	449.5
	
	
	

	20
	010902001011
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	449.5
	
	
	

	
	
	运搬工区推车操作间
	
	
	
	
	

	21
	011607002012
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	38.5
	
	
	

	22
	010902001012
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	38.5
	
	
	

	
	
	职工公寓
	
	
	
	
	

	23
	011607002013
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	891
	
	
	

	24
	010902001013
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	891
	
	
	

	
	
	工会楼
	
	
	
	
	

	25
	011607002014
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	390
	
	
	

	26
	010902001014
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	390
	
	
	

	
	
	氧气充填室
	
	
	
	
	

	27
	011607002015
	防水层拆除
防水层种类：防水卷材
拆除外运，清理基层
	m2
	33.88
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	日期：2025-10-23
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：崔庄煤矿屋面防水工程其他区域屋面防水
	标段：
	第4页  共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	28
	010902001015
	屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材聚酯
胎4mm厚，-10℃
2.防水层数：1层
3.防水层做法：清理基层，对有裂缝位置先
局部贴一层防水卷材，刷SBS弹性沥青防水胶
一遍，铺防水卷材，墙角增设附加层
	m2
	33.88
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	日期：2025-10-23
	
	胜通软件


