	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：热力公司微山星汇商城一次网供热工程
	标段：
	第1页  共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	041001001001
	路面切缝
1.材质：混凝土
2.厚度：20cm
	m
	381.76
	
	
	

	2
	041001001005
	拆除沥青混凝土路面
1.材质：沥青混凝土
2.厚度：10cm
拆除并外运，运距自行考虑
	m2
	167.2
	
	
	

	3
	040102002001
	挖沟槽石方
1.沥青路面下碎石基层15cm
	m3
	25.08
	
	
	

	4
	040101002001
	挖沟槽土方
1.土壤类别
2.挖土深度：0.88m
3.余土弃置，运距自行考虑
	m3
	147.14
	
	
	

	5
	040501005001
	直埋式预制保温管
1.材质：20#无缝钢管
2.规格:Φ108*4.5/190*3
3.保温:高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡
沫塑料预制直埋保温管
4.接口方式:焊接
5.管道检验及试验的要求:水压试压，管道
水冲洗，X射线探伤等
6.详见图纸
	m
	380
	
	
	

	6
	040502002001
	预制保温弯头
1.种类：预制保温弯头
2.材质及规格：45E（L）Ф108*4.5 PN16 
R=1.5D
3.接口形式：焊接
4.所有接口处：保温及收缩带
5.详见图纸
	个
	2
	
	
	

	7
	040502002002
	预制保温弯头
1.种类：预制保温弯头
2.材质及规格：90E（L）Ф108*4.5 PN16 
R=3D
3.接口形式：焊接
4.所有接口处：保温及收缩带
5.详见图纸
	个
	10
	
	
	

	8
	040501005002
	砂垫层
1.垫层材质及厚度：管顶以上100mm以下部
位
2.材质及规格：粗砂或泥沙
	m3
	65.21
	
	
	

	9
	040103001003
	回填方
1.密实度要求
2.填方材料品种：夯填土
3.填方粒径要求
4.填方来源、运距
	m3
	13.38
	
	
	

	10
	040501005003
	石屑垫层
1.垫层材质及厚度：石屑厚度350mm
2.材质及规格
	m3
	58.52
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	日期：2025-12-30
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：热力公司微山星汇商城一次网供热工程
	标段：
	第2页  共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	11
	040502005001
	阀门
1.种类：焊接球阀
2.材质及规格：DN100，Q61F-16C型
3.连接形式：焊接
4.试验要求
5.含保温及收缩带
	个
	2
	
	
	

	12
	041001001004
	路面切缝
1.材质：混凝土
2.厚度：20cm
	m
	12.74
	
	
	

	13
	041001001005
	拆除沥青混凝土路面
1.材质：沥青混凝土
2.厚度：6cm
拆除并外运，运距自行考虑
	m2
	10.07
	
	
	

	14
	041001001006
	拆除混凝土路面
1.材质：混凝土
2.厚度：20cm
拆除并外运，运距自行考虑
	m2
	10.07
	
	
	

	15
	040101002002
	挖沟槽土方
1.土壤类别
2.挖土深度：1.96m
挖土方并外运，运距自行考虑
	m3
	19.75
	
	
	

	16
	040303001001
	混凝土垫层
混凝土强度等级：C15
	m3
	1.01
	
	
	

	17
	040303002001
	混凝土基础
1.混凝土强度等级：C30池底
2.嵌料(毛石)比例
	m3
	1.77
	
	
	

	18
	040901001001
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类
2.钢筋规格：Ф14
底板和集水坑
	t
	0.39
	
	
	

	19
	040305004001
	砖砌体
1.部位：阀门井
2.材料品种、规格：MU10砖
3.砂浆强度等级：M7.5
4.泄水孔材料品种、 规格
5.滤水层要求
6.沉降缝要求
	m3
	4.81
	
	
	

	20
	040305004002
	墙面抹灰
1.部位：砖墙
2.材料品种、规格
3.砂浆强度等级
4.泄水孔材料品种、 规格
5.滤水层要求
6.沉降缝要求
	m2
	25.99
	
	
	

	21
	040303020001
	盖板
混凝土强度等级：C30
	m3
	1.24
	
	
	

	22
	040901001002
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类
2.钢筋规格：Ф14
盖板
	t
	0.2
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	日期：2025-12-30
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：热力公司微山星汇商城一次网供热工程
	标段：
	第3页  共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	23
	040504002001
	井盖（带座）
井盖、井圈材质及规格：铸铁φ700
	座
	2
	
	
	

	24
	040203003001
	透层、粘层
1材料：乳化沥青
	m2
	167.2
	
	
	

	25
	040203006001
	沥青混凝土
1.沥青品种
2.沥青混凝土种类
3.石料粒径
4.掺和料
5.厚度
	m2
	167.2
	
	
	

	26
	040203006002
	沥青混凝土
1.沥青品种
2.沥青混凝土种类
3.石料粒径
4.掺和料
5.厚度
	m2
	167.2
	
	
	

	27
	040204002001
	人行道块料铺设
1.块料品种、规格：混凝土彩色方砖
2.基础、垫层：材料品 种、厚度
3.图形
	m2
	3
	
	
	

	28
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
1.材料品种、规格：花岗岩
2.基础、垫层：材料品 种、厚度
	m
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	日期：2025-12-30
	
	胜通软件


