山东微山湖精密机械制造有限公司

托辊车间设备技术规格书

标段一、5吨车间轨道悬挂行车

1.1名称：电动单梁桥式起重机

台数：1台

额定起重量：  5t

操纵方式：地操 +遥控

起升高度： 9 m

跨度：13米(具体测量为准)

电动葫芦；江阴凯澄 （可选择品牌）

轨道：P30  (车间长度100m ) 轨道现有，需配套夹板，压板，螺栓，调整轨道。

安全滑线；三相四线（单级320A）德玛（可选择品牌）(需提供)

起升运行速度；0-8m/min（变频器调速控制）

小车运行速度：0-20m/min（变频器调速控制）

大车运行速度：0-20m/min（变频器调速控制）

减速机：浙江凯岛 （可选择品牌）

电  机：浙江凯岛 （可选择品牌）2.2kw  2台

车轮；400#

电器；西门子，施耐德

变频器；ABB,施耐德

遥控器；阿尔法604

电缆；起重机专用电缆

限位器；欧姆龙

绝缘等级：F

标段二、托辊全自动钢带捆扎打包机

1.设备名称：托辊全自动钢带捆扎打包机（包含打包带19mm宽度0.5mm厚100kg)

2.适配托辊规格：Φ89-159mm（直径）、L200-1800mm（长度）可兼容不同长度托辊快速切换。

3.钢带适配：支持12-25mm宽度、0.5-0.8mm厚度的高强度冷轧钢带（抗拉强度≥600MPa），自动送带、收紧、热合、切断一体化。

4.安全防护：配备急停按钮, 符合GB/T 23461-2009安全标准。

标段三、光纤激光打标机

1.设备名称: 光纤激光打标机

2.规格型号：FM-20/30/50W(适配金属/合金，如托辊轴、轴承座、不锈钢部件）；

3.关键技术要求:

(1).打标精度：定位精度≤±0.01mm， 确保零件标识一致性；

(2).稳定性：连续工作≥8小时无故障;

(3).安全防护：具备红光定位、激光联锁保护、排风系统，符合GB 7247.1安全标准。