- 胶管试验台技术参数

- 1 功能：

- 通过驱动气驱动液体增压泵对介质液体增压，输出高压液体，通过夹紧装置夹紧或可靠螺纹连接并密封对工件或胶管进行高低压密封检测试验。

- 2. 参照标准

| 适用类型 | 参照标准 |
| --- | --- |
| 计算机控制爆破试验台通用标准 | GB/T 19624《液压爆破试验方法》 GB/T 7932-2003：《气动系统通用技术条件》 GB/T 241《金属管液压试验方法》 ISO 13445《爆破压力试验方法》 |

- 设备性能参数

| 驱动气源 | 压缩空气 |
| --- | --- |
| 驱动压力 | 3-8bar |
| 类型 | 气/液控制系统 |
| 输出压力 | 液体 ≥100MPa |
| 使用环境要求 | 5℃≤且≤50℃ |
| 传感器精度 | ±0.5%FS |
| 控制系统 | 计算机+PLC+控制软件 |
| 试验介质 | 水 |

- 气体增压系统元件介绍

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动气源处理装置 | 6 | 压力传感器 |
| 2 | 电气比例阀 | 7 | 液体增压泵OGD175 |
| 3 | 电磁阀 | 8 | 高压气控针阀 |
| 4 | 过滤器 | 9 | 水箱、隔膜泵及相应配件 |
| 5 | 压力表 | 10 | 气动附件及管路 |

内 容

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机控制爆破试验台 | 1 | 台 |  |  | 计算机控制 |
| 配置明细 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气过滤器 | 1 | 件 |  |  | SMC |
|  | 过滤减压阀 | 1 | 件 |  |  | 亚德客 |
|  | 电气比例阀 | 1 | 件 |  |  | 费斯托 |
|  | 油雾器 | 1 | 件 |  |  | 亚德客 |
|  | 二位三通电磁阀 | 1 | 件 |  |  | 亚德客 |
|  | 二位五通电磁阀 | 2 | 件 |  |  | 亚德客 |
|  | 减压阀 | 1 | 件 |  |  | 亚德客 |
|  | 单向阀 | 1 | 件 |  |  | 上海新益 |
|  | 不锈钢水箱40L | 1 | 件 |  |  | ODMT |
|  | 手动球阀 | 3 | 件 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | 隔膜泵 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | 水过滤器 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | 安全阀 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | 高压气控针阀 | 2 | 件 |  |  | ODMT |
|  | 气液增压泵OGD175 | 1 | 台 |  |  | ODMT |
|  | 驱动气压力表 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | 高压压力表 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | 压力传感器 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | 气动附件及管路 | 1 | 套 |  |  | ODMT |
|  | 箱体 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 工装 | 25 | 套 |  |  | KJ接头10套 6.3,8,10,12.5,16,19,25,31.5,38,51 DN接头 10套6.3,8,10,12.5,16,19,25,31.5,38,51 螺纹接头(H型)6套6.3,10,12.5,19,25 |

- 备注：

- 试验台采用箱型整体结构、动力站集成化、无外泄漏，外表整洁美观；

- 试验台所有管路采用高可靠的密封方式，杜绝跑冒滴漏现象；

- 试验台采用集成化电气控制系统，整齐美观可靠。