应急广播系统技术规格书

一、总则

1.1 本技术规格书适用崔庄煤矿应急广播系统项目。本规范文件对系统的硬件和软件建设，提出了功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

1.2 招标方在本技术文件中提供了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本投标书和工业标准的设备及其相应服务。对国家有关安全、消防等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范文件条文提出异议，则招标方认为投标方的产品（包括硬件和软件等）将完全满足本技术规范文件的要求。如有异议，应在投标文件的附件差异表加以详细描述。

1.4 只有招标方有权修改和解释本规范文件。经买卖双方协商，最终确定的规范文件应作为本合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.5 投标产品矿用设备必须具有煤安证书、防爆证书，属于工业生产许可的产品，需提供工业产品生产许可证或CCC证书。

1.6 投标方应提供满足本规范文件要求所必须的硬件、软件和各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：按照合同规定的进度要求，按时发运安装系统设备。

1.7 本项目投标人必须是应急广播系统设备的设备制造商，本项目不接受代理投标。

1.8 本技术规格书中标注“★”号的为重要技术条款（参数），投标人必须满足，对这些条款（参数）的任何偏离或不响应将导致评标扣分。投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准。

二、遵循的标准依据

系统设计和安装调试满足最新版国家标准（GB）和关于煤矿安全监测系统的标准，或高于下述标准的行业标准、规范。

《煤矿安全规程》（2016版）

《国家煤矿安监局关于印发<煤矿安全监控系统升级改造技术方案>的通知》（煤安监函[2016]5号）

《煤矿安全生产在线监测联网备查系统通用技术要求和数据采集标准（试行）》（安监总厅规划[2016]138号）

《国家安全监管总局关于印发安全生产信息化总体建设方案及相关技术文件的通知》（安监总科技〔2016〕143号）

《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）》（安监总煤装〔2011〕33号）

《电子计算机场地通用规范》  GB/T 2887

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB 3836.1-2010

《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》GB 3836.2-2010

《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB 3836.4-2010

《微型计算机通用规范 》 GB/T9813

《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050

《移动通信双工器电性能要求及测量方法 》GB/T 15491

《计算机软件开发规范》 GB 8566；

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055

《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215-2005

《矿山电力设计规范》 GB50070

《中国国内电话网NO.7信令方式技术规范》

《国内NO.7信令方式技术规范综合业务数字网用户部分（ISUP）》

《一号数字用户信令系统（DSS1）基本呼叫控制技术规范》

《ITU-T G.703系列数字接口的物理电气特性》

《自动用户交换机进网要求》 YD/344-90

《电话自动交换网铃流和信号音技术指标测试方法》 GB/T 5443

《电话自动交换网用户信号技术指标测试方法》GB/T 5444

《程控数字用户自动电话交换机通用技术条件》GB/T 14381

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50169

三、应急广播系统要求

### 3.1 系统技术要求

3.1.1  广播系统具有技术先进、可靠性高、抗干扰性强、音质好、扩音范围广、广播方式多种多样等特点。广播系统应具备与安全监控融合联动功能。

3.1.2  多种广播方式

1）紧急广播：紧急情况下，调度人员可以启动紧急广播，在井下各广播站点全线播放紧急报警声和告警语音，为井下工作人员提供必要的声讯信息；同时调度人员的指挥命令也可通过麦克风进行全线广播；

2）定时广播：系统支持定时广播，通过中心站可实现手动、自动定时播放。可对播放内容、播出时间、播放区域等可任意编程控制，计算机可根据节目单自动定时播放，实现无人值守。

3）分区广播：可根据井下的设备布置实现多个区域的独立控制和任意组合；可以实现对井口、大巷、回采工作面、机电硐室、掘进工作面等场所进行不同时间播放不同节目，可以让任意一个场所播放，任意一个场所不播放。

4）任意广播：井上调度室可通过调度室内的扩播中心站和话筒与井下任意扩播区域进行一对一的广播，及时传递调度信息。

3.1.3  双向视频通话功能：

★1）井下广播音响采用标准SIP协议，具备显示屏、摄像头、拨号键盘、听筒，可以实现广播与广播之间（主广播）、广播与调度室之间、广播与支持SIP协议的手机之间的双向视频通话，井下广播的显示屏可以显示通话过程中的视频画面。

★2）井下广播音响支持听筒摘机紧急呼叫调室功能，以方便紧急情况下快速与调度室通话，该功能可以远程开启或关闭。

★3）井下广播音响支持通过按键一键紧急呼叫调度室，实现双向语音通话功能。

3.1.4  调度功能：

1)	强插：点击“强插”按钮，选择一个显示状态为“占线”的分机，调度电话成功加入被选择设备所在的通话或者会议中。

2)	强拆：点击“强拆”按钮，选择一个显示状态为“占线”的设备，被选择的终端所在的连接被拆断。

3)	监听：在调度台调度电话空闲时，点击界面下部的“监听”按钮，选择正在通话中且要监听的设备，可以监听通话内容。

4)	对讲：在调度台调度电话空闲时，选择空闲状态的设备，点击“对讲”按钮，可以和该号码互相通话。

5)	喊话：在调度台调度电话空闲时，选择空闲状态的设备，点击“喊话”按钮，可以向该号码互相喊话。

6)	调度队列：当多台设备同时呼叫调度台时，调度台可以通过调度队列切换与之通话的设备。

3.1.5自动录音功能：

系统能够自动对通话过程进行录音、存储并支持下载。

3.1.6远程控制功能：

可以通过系统软件进行单台音箱的开停控制，实现可寻址到点控制。

3.1.7语音监听功能

井上管理人员可以控制井下音箱麦克的开启，以监听周围的声音信号。

★3.1.8显示功能

系统具有设备状态显示，系统中每台设备对应一个标签，标签颜色或图标反应设备的工作状态，包括：在线、离线、选中、空闲、通话、广播、振铃等状态显示。

3.1.9 音量调节功能：

井下广播音响支持远程调节音量功能。

3.1.10高品质的语音：

专业的语音芯片设计，独特的机械、工艺设计，做到声音洪亮，不失真。

3.1.11良好的开放性与可扩展性：

系统具有良好的开放性和可扩展性，可组成线状、树装网络，并可增设信号出口，根据具体的需求任意添加音箱。广播音箱具备地址编码，组网灵活，整个广播网络内音箱可以任意增减而不影响整个网络广播效果

3.1.12较高的稳定性与可靠性：

音箱在没有信号的情况下自动处于关闭状态，待有启动信号或接收到开机指令后音箱自动启动，无需人员的控制。

3.1.13GIS功能

系统能与GIS电子地图软件进行连接，在GIS地图上显示出矿用扩播音箱和矿用扩播电话位置部署。

★3.1.14副音箱连接功能

系统支持连接副音箱功能，主音箱可以通过CAN总线与副音箱连接，实现矿井的局域扩播与对讲。

### 3.2 主要设备性能指标

3.2.1  矿用本安型音箱（主音箱）

1)工作电压：两路18V.DC；

2)防爆型式：矿用本安型；

3)防护等级：IP65；

★4)物理接口：同时具备4路以太网电口、5路以太网光口、2路VDSL接口、2路CAN接口、2路RS485接口；

★5)声音强度：音量开到最大时，距音箱 1m 范围内，不小于 100dB(A)；

★6)屏幕参数：屏幕尺寸5寸，分辨率1280*720P；

★7)具备拨号键盘、听筒、摄像头；

★8)具备双向语音通话功能；

★9)具备双向视频通话功能；

10)具备超时自动接听功能；

11)具备预设号码一键直呼功能；
★12)具备连接副音箱进行扩播、对讲功能；

★13)具备来电显示、本机 IP 地址显示、日期、时间、通话记录显示功能。

3.2.2  矿用本安型音箱（副音箱）

1)工作电压：一路18V.DC；

2)防爆型式：矿用本安型；

3)防护等级：IP65；

★4)物理接口：同时具备2路CAN接口、1路RS485接口、1路模拟音频输入接口、5路无源接点输入接口；

5)声音强度：音量开到最大时，距音箱 1m 范围内，不小于 90dB(A)；

★6)具备对讲功能；

★7)具备打点话功能；

★8)具备 SD 卡音乐播放功能。
★9)具备连接主音箱进行扩播、对讲功能；

3.2.3  矿用浇封兼本安型直流稳压电源

1）供电电压：127V.AC；

2）本安输出：至少具备2路18V本安电源输出；

3）★具有通讯功能，可以远程对电源箱进行电池维护放电操作，以及检测电池状态

4）备用电源：电源箱蓄电池，在交流电停电情况下，可保证扩音电话连续工作4小时以上；

3.2.4 融合对讲服务器

- 1U机架；

- 含250GB存储卡；

- 支持120个终端接入，30路同时通话，4路通话录音，1个控制台接入；

- 对讲功能：双向对讲、分区会议、插讲、拆讲、监听、对讲录音；

- 广播功能：即时广播、预约广播、触发广播；音乐广播、喊话广播、文字广播；内置动态组播技术，支持广播优先级；

3.2.5 可视化控制台

1）支持SIP协议，配合控制台软件，实现对讲、视频通话、调度及广播业务；

2）具有1280x800像素，10.1英寸IPS触控屏；

3）HD高清音质手柄及免提；

4）具备至少1个以太网接口。

3.2.6 语音对讲终端

1）单按键（带背光）、2个短路输入输出接口、1个外部有源音箱接口；

2）内置3W扬声器；

3）铝合金外壳，铸铝底壳，防护等级IP65；

4）标准RJ45网络接口；

3.2.7数字中继网关

1）提供1个数字E1接口，支持30路并发。

四、设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）调度机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机 | IPC-610L/705G2/I7-6700/8G/2T/DVD/K+M/双千兆网卡/24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 应急广播系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 融合对讲服务器 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 含报警模块 |
| 4 | 可视化控制台 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 支持视频通话功能 |
| 5 | 语音对讲终端 | 详见技术要求 | 台 | 1 |  |
| 6 | 语音网关 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 与通信系统融合 |
| （二）井下应急广播设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿用本安型音箱 | 详见技术要求 | 台 | 25 | 主音箱 |
| 2 | 矿用本安型音箱 | 详见技术要求 | 台 | 20 | 副音箱 |
| 3 | 矿用浇封兼本安型直流稳压电源 | 详见技术要求 | 台 | 45 |  |
| （三）电缆及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿用光纤接线盒 | FHG4 | 个 | 30 |  |
| 2 | 煤矿用阻燃通信光缆 | MGTSV-16B | 米 | 5000 |  |
| 3 | 矿用通信电缆 | MHYVP 2*2*7/0.37 | 米 | 5000 |  |
| 4 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1(3*2.5)mm2 | 米 | 500 |  |
| 5 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 4*2*0.5 | 米 | 1000 |  |
| 6 | 辅材 | 扎带、插线板、水晶头、工具、音箱等 | 批 | 1 |  |

五、技术资料

5.1 供方提供的电子文件、说明书等资料必须详实，确保能够有力指导现场施工及日常维护工作。

5.2 供方提供纸质版系统技术文件不少于5套，并提供1套电子版说明书。

六、技术服务

服务机构及要求：厂家在当地必须设有办事处或服务站，并提供7*24小时免费服务电话；

服务响应：厂家在接到用户服务请求时，应在2小时内给予用户答复。如遇到系统通讯中断等重大问题时或经厂家指导后用户不能排除故障时，厂家需及时（4小时内）派人到现场进行指导；

系统更新升级：应用软件在保证期内如有升级版本，厂家应提供免费为用户更新。软件运行维护期的服务不收取额外费用；

质量保证期内，厂家应免费对系统进行现场升级，完成系统升级后，向用户提交升级后新版本介质及升级技术文档；

后期技术培训：系统安装完毕后，厂家应根据系统运行和日常维护工作情况，结合用户对今后系统发展规划和需求，有针对性的提供现场培训或邀请相关人员到公司培训，提高用户系统维护人员的技术水平和业务人员的业务素质；

系统咨询服务：根据系统运行实际状况，结合用户对今后系统发展规划和需求，厂家应长期提供有关系统安装、调试、使用、维护、升级等方面的免费咨询服务。

系统支持：本系统需支持安全监控系统、人员定位系统、融合联动，或者免费提供接口协议。

七、售后服务

- 服务方式

供方应提供包括但不限于热线支持、巡检、软硬件维护、升级服务、备品备件等售后服务方式。

- 系统安装、投运时的技术服务

供方应负责所供系统的现场施工安装，全面负责系统的检查、功能检测、调试直至投入运行。所派现场服务人员一定是懂技术和熟悉设备性能的技术人员，能够在现场有效地工作，并及时处理所供装置出现的任何问题（现场指导安装）。

- 保修期内的技术服务

投标方应免费保修1年（自系统验收合格之日起），免费硬件维护保养，软件免费升级、终身维护；应提供24小时售后服务专线电话。

- 响应时间

供方应提供7*24小时服务、30分钟响应、4h内到达现场、每3个月工程回访、季度定期巡检维护。

- 培训

系统建设完成后，供方应采用现场培训方式对系统操作人员及招标方技术人员进行培训，供方应提供招标方的培训人员学习的技术文件、培训文档等。技术文件包括但不限于系统建设方案、图纸等，培训文档包括但不限于软件使用手册、硬件使用说明书等。