配料系统改造技术要求

- 正负极投料系统

- ①负压吸料（主、辅料）标准20-25kg/min，误差±0.1kg，系统密封好不漏粉喷粉，400kg主料吸料时间≤20分钟，工艺参数可以存储。

- ②罐体材质要求：SS304不锈钢。

- ③功能：带反吹功能、带吸枪(除铁功能）、软管、管道连到下面。

- ④亚克力板洁净房：铝合金型材 2米*2米*2米、地面铺不锈钢花纹板2米*2米、带门整体密封性好。

- ⑤负压风机：噪音小、带隔音罩、消音棉，过滤面积＞5m²带反吹功能，SS304

- ⑥阀体：气动蝶阀、球阀 为SS304

- ⑦噪音：小于70分贝

- 正负极制胶灌-在现有罐体上增加自动喷淋系统

- ①自动喷淋要经过阀门自动控制、阀体：气动阀

- ②喷淋头：SS304不锈钢

- ③计量精准精度误差小于0.1KG。

- ④管道：材质为SS304不锈钢、管道出口焊接在容器顶部、入口接入NMP/纯水管道

- ⑤罐体上观察窗改为活动窗口密封好。

- ⑥原程序触摸屏上增加自动/手动控制功能。

3.正负极出料系统

浆料输出→客户提供泵→丝网过滤→除铁过滤→浆料输入周转罐

- ①根据现有电机带的泵改造2套出料车3级过滤带除铁功能。

- ②除铁过滤装置：2个串联布置、磁棒磁力≥1000GS、磁棒间隙8mm，强迫浆料从S极N极通过。

- ③过滤装置：不锈钢304丝网、3个串联目数分别为100目，120目，150目，滤芯可以清洗、方便更换，卡箍式连接方式。

- ④管道材质：物料接触均为304不锈钢、材质耐NMP等腐蚀。

- ⑤小车；304不锈钢、带轮。

- ⑥连接方式：两头编织软管连接进出料口、卡箍式连接、带聚四氟垫子、材质耐NMP等腐蚀。

⑦启动方式：原程序上改动、触摸屏上启停、电机线带软管防护。

- 正负极储液罐

- ①拆除运出去，包含（真空管道、水管道、线路、气路、进出料管道）②真空管道：接到新到的周转罐上，正负各3个、接头软管卡箍式连接、不漏真空、带聚四氟垫子。

- ③连接其他正常设备功能不能破坏。

④正负极一共4台。