崔庄煤矿单体液压支柱（悬浮式）维修技术要求

- 单体支柱外部刷铁红防锈两遍，手把黑漆。

- 单体支柱的检修全部解体，各部件清洗干净，零件装配前应仔细清洗，严禁用棉纱或棉织物擦拭密封面。更换损坏的零部件，对密封件和塑料件要全部更换。

- 大修主要是修理油缸、活柱体、活塞、底座、手把、复位拉簧、顶盖缺卡爪的不准焊接。全面检查零部件尺寸密度、表面粗糙度等。

- 悬浮支柱活柱体要全部镀铬。

- 单体支柱的油缸易受到活柱回缩时带进的灰尘杂质，影响支柱的密封，所以修复油缸应使油缸内表面耐磨耐腐蚀，应采用电镀镀铜工艺方法进行。

- 弯曲的支柱要调直，调直度符合国家和煤炭行业标准（MT112.1—2006）活柱直线度。

- 维修好的支柱，将内腔乳化液放尽。三用阀注液孔用塑料堵封好，以防脏污进入。

- 在手把内侧焊接或采用其他方式固定不锈钢焊牌，编号按矿方要求（带CZ开头，后面编号按支柱类别编，由矿方提供编号范围）。

- 所有支柱修理后逐根试验，试验标准按煤炭行业（MT112.1—2006）,必须在交还支柱时附带每根支柱的试验报告，矿方进行抽检。

- 矿方负责支柱的装卸工作，修好的支柱必须用钢筋打好捆，在矿交货（每捆10根或15根）。

- 所有支柱的维修要达到（MT112.1—2006）标准要求，最后结算以实际维修为达标的数量为准。

微山湖矿业集团崔庄煤矿

2023年10月7日