欢城煤矿螺杆式空压机

技术规格书

2023年10月

- 设备名称及数量

- 螺杆式空气压缩机   壹台

- 技术参数要求

- 主要配置要求

- 螺杆主机：国内知名品牌

- 永磁变频电动机：新大力TYCP280M-8

- 变频器：众辰Z2400T-132GY

- 2.基本性能

- （1）公称容积流量：不小于23.7m³/min

- （2）额定排气压力：不小于0.8MPa

- （3）供气口排气温度：≤环境温度﹢15℃

- （4）气量调节方式：变频控制

- （5）噪音：85±3 dB(A)

- （6）振动：≤7.1mm/s

- （7）供气口气体含油量：＜3 ppm

- （8）润滑油油量：110 L

- （9）润滑油牌号：机体标配

- （10）能效等级：一级能效（机组比功率≤6.4[kW/(m³/min)]）

- 3.系统运行规范

- （1）冷却方式：风冷式

- （2）传动方式：直联传动

- （3）运转方式：变频运转

- （4）控制要求：远程控制无人值守

- 4.电气

- （1）电动机

- 额定功率：110kw左右     电压：380V±10%

- 频率：100 Hz             极数：8P

- 防护等级：IP55         绝缘等级：F

- 转速：1500 Rpm         启动方式：变频启动

- 风机

- 额定功率：1.5kw*2      电压：380V

- 频率：50Hz             极数：6P

- 防护等级：IP55         绝缘等级：F

- 转速：950 Rpm          启动方式：直接启动

- 风量：17000m³/h        出口管径：DN80

- 运行条件

- 环境温度：2℃～45℃（机房温度）

- 相对湿度：≤60%

- 粉尘污染：不限制

- 海拔高度：海拔1,000 m以下

- 四、产品执行标准

- 1、排气量测试：容积式压缩机流量测量方法（GB/T15487-2015）

- 2、振动测试：螺杆式空压机振动测定方法（GB/T7777-2003）

- 3、噪音测试：容积式压缩机噪声的测定（GB/T4980-2003）

- 4、能效等级测试：容积式空气压缩机能效限定值及能效等级（GB19153-2019）

- 5、质量认证：ISO9001质量管理体系认证

- 6、其他标准：

- GB/T15487-1995    《容积式压缩机流量测量方法》

- GB/T13384-2008    《机电产品包装通用技术条件》

- JB/T6430-2002   《一般用喷油螺杆式空气压缩机》

- GB/T13277.1-2008《压缩空气 第一部分 污染物净化等级》

- GB150-98  《钢制压力容器》

- GB10892-2005  《固定的空气压缩机安全规定和操作规程》

- JB/T7663.1-2005  《容积式空压机包装技术条件》

- JB/T6431-92   《容积式空压机用灰铸铁伯技术条件》

- ISO-2151     《运转器噪音测试标准》(国际标准)

- GB699—1999    《优质碳素结构钢技术条件》

- GB711—2008《优质碳素钢热轧厚钢板技术条件》

- GB1225—76   《焊条检验、包装和标志》

- JB/T74-84  《管法兰》技术要求

- 五、供货要求及随机文件

- 1、供货方必须在中标后一个月内将设备进矿并进行安装。交货前要通知矿方验收，交货时供货方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，包装应适合长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保该货物安全抵达安装现场不造成损坏。因产品包装造成的产品破损，矿方有权拒绝接收。供货方承担由于其包装或防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失等一切损失的责任和费用。

- 2、安装操作维护说明书、技术文件、图纸、备件手册，必须有供货厂家技术主管的签字及技术主管部门的红章使用说明等，设备纸质版的不少于3套，电子版的1套，备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于矿方维护和采购备件。

- 3、安装调试前提供完备详细的图纸资料，主要包括：

- ⑴整套的电气原理图、接线图、总装图。

- ⑵设备安装、使用说明书。

- ⑶供货厂商补充的附加文件，包括图样、说明书等。

- ⑷所有产品必须提供产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、出厂检验报告。纳入国家工业产品生产许可目录的还要提供目录清单，纳入及3C强制认证的必须提供3C认证证书。

- ⑸各项资料与实物之间必须一致。

- 4、设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，造成质量问题，由供货方负责处理，费用由供货方负责承担。

- 5、现场服务在服务期间,要指导监督用户的有关人员严格地按照操作、维修和保养制度来进行正常的使用和保养, 要向用户的有关人员详细讲解故障的产生原因和排除方法。

- 6、随机附件、易损件、备品备件、专用工具及供应方式等必须在说明书上标注清楚、完整，并有上述材料的价格详单。

- 六、售后服务

- 1、安装调试、验收：供货方免费指导安装、调试（现场来技术人员必须按矿方要求时间施工）。设备验收以双方合同及协议中约定的验收范围、内容、标准等各方面要求为验收标准，验收通过后矿方签字确认。

- 2、质保期限：质保期为安装调试通过合格验收，出具验收报告之日起自终验收合格之日起整机质保一年，主机质保五年。（特殊情况应另外说明）。设备质量保证期内，不收取部件更换费（除三滤、油品、排水器）、修理费、设备往返运费。凡由于设备本身原因（超出设备本身使用寿命除外）而出现的自然损坏，乙方应负责免费更换或维修，保证设备的正常运行,并承担更换或维修中的一切费用。质保期满后，乙方仍应该提供优惠技术服务。对甲方所购设备提供终身服务。

- 3、提供24小时热线服务，完善、快速的售后响应机制，在设备发生故障时,厂家确保在接到通知24小时内赶到现场解决问题提供的技术支持服务包括电话支持、远程网络、现场技术支持服务。电话支持、远程网络服务响应时间为4小时。如果现场出现紧急事故时，公司确保在接到通知以最快方式抵达现场解决问题。

- 4、厂家免费向矿方提供操作和维修培训，保证操作人员和维护人员熟练掌握设备性能,并能够独立操作设备。必须和矿方提供PLC软件和授权，程序向矿方公开。

- 5、供货方按合同价提供3%的配件（双方商议后定）。配件详单经双方协商确认后，纳入设备招标中，随设备一起供货。

- 6、软件质量保证：供货方五年内负责应用软件的免费升级。

- 在质保期过后，对产品进行保修时，只收取成本费。

- 本技术要求未尽事宜供、需双方共同协商解决。