| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：酒业公司防雷电整改工程安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030409005001 | 避雷网 1.名称：环型接闪带 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：Ф10 4.安装形式：固定在接闪带支撑上 5.混凝土块标号：C30 |  | m | 110.6 |  |  |  |  |
| 2 | 03B001 | 接闪带支撑 标准大号避雷墩：底口200mm，上口150mm， 墩高150mm，金属支架净高100mm，总高 250mm |  | 件 | 130 |  |  |  |  |
| 3 | 030409001001 | 接地极 1.名称：电解离子接地极 2.材质：铜 3.规格：Ф22mm*1500mm 4.土质 5.基础接地形式 |  | 根 | 48 |  |  |  |  |
| 4 | 030409001002 | 接地极 1.名称：热镀锌角钢 2.材质：热镀锌 3.规格：∠50*5mm长度2.5m 4.土质 5.基础接地形式 |  | 根 | 24 |  |  |  |  |
| 5 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称：热镀锌带钢 2.材质 3.规格：40*4mm 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 6 | 030409011001 | 降阻剂 1.名称：降阻剂 2.类型 |  | kg | 300 |  |  |  |  |
| 7 | 030409010001 | 浪涌保护器 1.名称：电源避雷器 2.规格：100KA 3.安装形式 4.防雷等级：一级 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-02-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |